Соответствие требованиям тендерного технического задания на поставку дефибрилляторов

| ###### Требования технического задания | Соответствие требованию |
| --- | --- |
| ##### Комплектация |  |
| Основной блок дефибриллятора | Наличие |
| Гель электродный, тюбик 100 г | Наличие |
| # Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| ###### Основные характеристики |  |
| #### Дефибриллятор |  |
| ### режимы работы: ручной асинхронный; ### функция самотестирования; ### функция индикации состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы; ### форма импульса – монофазный; - уровни энергии: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж; - время набора заряда до 360 Дж – не более 7 сек; - внутренняя предохраняющая разрядка конденсатора - через 15 сек; - наружные разрядные электроды круглой формы c диаметром 8 см для взрослых и 5 см для детей. Детские электроды встроенные. | Соответствие |
| #### Клавиатура: |  |
| #### с пошаговой нумерацией действий | #### соответствие |
| #### Электропитание: |  |
| - от встроенного аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач; - количество разрядов по 360Дж при полностью заряженном аккумуляторе не менее 35 + 10 (резервных); - зарядка аккумулятора сетевой шнур от сети 220V; - номинальное напряжение 230 В; - время зарядки – 5,5 часов (100%). | соответствие |
| #### Габаритные размеры: |  |
| 40  48  12 см (ширина  длина  высота) | соответствие |
| #### Вес: |  |
| 9,0 кг | соответствие |
| #### Условия функционирования: |  |
| ## 0-40С, относит. влажн. 30…95% без конденсации влаги, 700-1060 гПа | ## соответствие |
| #### Условия хранения: |  |
| ## -20-+70С, относ. влажн. 20-95% без конденсации, 500-1060 гПа | ## соответствие |
| #### Безопасность: |  |
| Классификация: Тип защиты II, Тип BF, Медицинский прибор класса 2b Влагозащищенность от прямой струи воды | соответствие |
| Гарантия на прибор не менее – 12 месяцев (24 месяцев у производителя) | соответствие |
| Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев | соответствие |